Yamaha XT 600 ´87

Technické specifikace:

Motor : 4 taktní

Zdvihový objem : 595 ccm

Počet válců : 1

Rozvod : SOHC, 4 ventily

Max. výkon : 44 PS (32 KW) / 6500 ot. / min.

Max. toč. moment : 49 Nm / 5500 ot. / min.

Vrtání / zdvih : 95 mm / 84 mm

Kompresní poměr : 8,5 : 1

Startér : nožní

Chlazení : vzduchem

Plnění motoru : zdvojený karburátor, 1 karburátor přímý, 1 rovnotlaký

Označení karburátoru: TEIKEI Y 27 PV (YDIS)

Počet rychlostí : 5

Primární převod: ozubenými koly

Sekundární převod : řetěz

Použitelné palivo : bezolovnatý benzín, min. oktanové číslo 91(doporučeno 95)

Průměr trubek přední vidlice : 41 mm

Zdvihy pérování vpředu / vzadu : 255 mm / 235 mm

Přepákování zadního tlumiče: Yamaha MonoCross

Celková délka: 2210 mm

Celková šířka: 885 mm

Celková výška: 1230 mm

Světlá výška (od země): 265 mm

Rozvor : 1440 mm

Výška sedla : 885 mm

Objem nádrže : 13 l (z toho rezerva 2 l)

Hmotnost s náplněmi : 153 kg

Celková hmotnost : 335 kg

Přední pneu : 3,00-21 51 R

Přední kolo : 1,6´ x 21´

Zadní pneu : 4,60-18 63 R

Zadní kolo : 2,50´ x 18´

Přední brzda : Jendokotoučová, průměr kotouče 267 mm, jednopístkový třmen

Zadní brzda : Jendokotoučová, průměr kotouče 220 mm, jednopístkový třmen

Zrychlení z 0 na 100 km / hod. : 5,8 s

Maximální dosažitelná rychlost : 153 km / hod.

# Převodové poměry

Primární převod: 2,387 (74/31 zubů)

Sekundární převod: 2,600 (39/15 zubů)

1. rychlost: 2,583 (31/12 zubů)

2. rychlost: 1,588 (27/17 zubů)

3. rychlost: 1,200 (24/20 zubů)

4. rychlost: 0,955 (21/22 zubů)

5. rychlost: 0,792 (19/24 zubů)

# Servisní údaje

Ventilová vůle za studena - sací ventil : 0,07 - 0,12 mm

Ventilová vůle za studena - výfukový ventil : 0,12 - 0,17 mm

Motorový olej (viskozita) : 20 W / 40 (pokud teplota okolí při provozu neklesne pod 5 oC)

Motorový olej (viskozita) : 20 W / 30 (pokud teplota okolí při provozu nestoupne nad 15 oC)

Specifikace motorového oleje : SE (API)

Celková olejová náplň : 2,4 l

Periodická výměna oleje bez olejového filtru : 2,0 l

Periodická výměna oleje s olejovám filtrem : 2,1 l

Objem olejové nádržky : 1,7 l

Odpor primár. vinutí cívky : 0,23 - 0,38 Ohmů

Odpor sekundár. vinutí cívky : 3,4 - 5,2 Ohmů

Odpor snímače otáček : 90 - 130 Ohmů

Svíčka : NGK DPR 7 EA9 (NGK DPR 8 EA9)

Vzdálenost elektrod zapal. svíčky : 0,8 - 0,9 mm

Karburátor : Y 27 PV (YDIS)

Volnoběžné otáčky : 1250 - 1350 ot. / min.

Hlavní tryska : 125 (120)

Tryska volnoběhu : 46

Nastavení šroubu bohatosti směsi : 1,5 ot. od dorazu

Hladina paliva v plovákové komoře : 25 - 27 mm

Vůle chodu plynové rukojeti : cca 2 mm

Vůle chodu spojkové páčky : 2 - 3 mm

Vůle chodu brzdové páčky : 2 - 5 mm

Vůle chodu zadní brzdové páky : 0 - 10 mm (dle uživatele)

Dobíjecí hodnoty / při otáčkách : 11,3A / 5000

Brzdová kapalina přední brzdy (specifikace) : DOT 3

Brzdová kapalina zadní brzdy (specifikace) : DOT 4

Minimální tloušťka obložení brzdové destičky : 0,8 mm

Olejová náplň předního tlumiče : 537 ccm / 1 tlumič

Tlumičový olej : 7,5 W (doporučení výrobce 10W)

Gufero přední vidlice : 41-53-10,5

Tlak vzduchu v přední vidlici : 0 - 100 KPa

Nastavitelná délka pružiny zadního tlumiče (min. / max.) : 226,5 mm / 247,5 mm

Sekundární řetěz : typ 520 O-ring (X-ring)

Počet zubů (original) kolečko / rozeta : 15 / 39

Délka řetězu (originál ozubení) : 102 článků

Vůle řetězu : 40 mm (záleží na zatížení)

Tlak přední pneumatiky (při zatížení méně než 90 kg) : 1,5 KPa

Tlak zadní pneumatiky (při zatížení méně než 90 kg) : 1,5 KPa

Tlak přední pneumatiky (při zatížení více než 90 kg) : 1,5 KPa

Tlak zadní pneumatiky (při zatížení více než 90 kg) : 1,8 KPa

Tlak obou pneumatik při ježdění v terénu : 1,0 KPa

Žárovka předního světlometu : 12V 60/55W H4

Žárovka parkovacího světla : 12V 4W

Žárovka směrových světel : 12V 21W

Žárovka zadního světla : 12V 21/5W

Žárovka kontrolních světel : 12V 3,4W (bezpaticová - bulka)

Osvětlení přístrojů : 12V 3,4W (bezpaticová - bulka)

Nejdůležitější servisní intervaly:

Výměna oleje : každých 6000 km nebo 12 měsíců (dle výrobce měsíců 6)*

Výměna olejového filtru : pokaždé při výměně oleje

Vyčištění zapalovací svíčky / výměna : každých 6000 km ** / 12000 km

Seřízení ventilových vůlí : každých 6000 km

Vyčištění vzduchového filtru : každých 6000 km

Kontrola brzdové kapaliny : každých 6000 km **, výměna každé 2 roky

Kontrola oleje v přední vidlici : každých 6000 km **, výměna každé 2 roky

Kontrola a promazání ložisek uložení zadní kyvné vidlice : každých 6000 km **

Kontrola a promazání ložisek v kolech a v rozetě : každých 6000 km **

Kontrola a promazání ložisek řízení : každých 24000 km nebo 2 roky *,**

Kontrola hladiny elektrolytu, popřípadě dobití akumulátoru : každých 3000 km, **

Namazání sekundárního řetězu : zlehka cca. každých 500 km, při jízdě v terénu častěji

* - dle toho, co nastane dříve

** - v případě potřeby výměna

Utahovací momenty:

Zapalovací síčka : 18 Nm

Hlava válce : 29 Nm

Ventilové víko : 10 Nm

Víko olejového filtru : 10 Nm

Svěrné šrouby uchycení trubek přední vidlice : 23 Nm

Víčko trubky přední vidlice : 23 Nm

Šroub objímky řídítek : 20 Nm

Osa předního kola : 110 Nm

Zajišťovací šrouby osy předního kola : 8 Nm

Osa zadního kola : 90 Nm

Záchyt reakce brzdy : 45 Nm

www.sweb.cz/eabmoto